Práctica 4: Captura, simulación e implementación en CPLD

de un sistema secuencial

Electrónica Digital

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2019/2020

Curso2º – Cuatrimestre 2º

NOTA: En este documento se incluyen sólo las cuestiones que los alumnos deberán completar. En algunas de las cuestiones se podrá cortar y pegar capturas de pantalla de las simulaciones. Este documento se deberá subir a la blackboard.

| Alumno(s) | Grupo | Puesto |
| --- | --- | --- |

    - Módulo Contador.

Cuestión 3. - Atendiendo al cronograma de la Figura 4 indique si las siguientes entradas son síncronas o asíncronas, justificando la respuesta. CLRN Clrn es una señal Asincrona ya que en el cronograma cambia de nivel indiferentemente de la señal clk LDN LDN es una señal sincrona ya que esta señal sólo cambia respecto los flancos de reloj.

Cuestión 4 - Cree un nuevo esquemático (File –> New ->Design Files > Block Diagram/Schematic File) cargue el símbolo del 74162 y salve el fichero con el nombre counter_bcd.bdf. - Utilizando inversores cambie el nivel activo de la señal de carga (LDN) y de clear (CLRN) tal y como se muestra en la Figura 5. - Realice la simulación funcionaldel contador, con los inversores,creando un fichero de simulación counter_bcd.vwf, mediante la opción de UniversityProgram VWF (Vector Waveform File) y complete el diagrama de formas de onda de la Figura 6(COUNT y RCO) en la que tendrá que comprobar el correcto funcionamiento del contador.

Figura 6

.-Diagrama de formas de ondas para la simulación del contador BCD.

    - Módulo Prescaler.

| Cuestión 5 - Indique cuál debe ser el valor de Npara que la señal EN_1s tenga un periodo de 1 s. Justifique la respuesta e indique el valor tanto en decimal como en hexadecimal. 1=(1/20*10^-9)/N N = 50000000 |  |
| --- | --- |

Cuestión 6 - Indique cuál debería ser el número mínimo de bits que se deberían utilizar para representar el valor de N. Justifique la respuesta. El número mínimo de bit para representar 50000000 es 26.

Cuestión 7 - Cree un nuevo esquemático (File –> New ->Design Files > Block Diagram/Schematic File) tal y como se muestra en laFigura 8, cargandolos símbolosprescaler_counter.bsf y prescaler_comparator.bsf y sustituyendo el bloque CC por un circuito combinacionalpara que el Prescaler funcione correctamente. Justifique el diseño del bloque CC. Por último, salve el fichero con el nombre prescaler.bdf.

Figura 8.Esquema de funcionamiento del módulo Prescaler.

Cuestión 8 - Realice una simulación funcional del Prescalercreando un fichero de simulación prescaler.vwf, mediante la opción de UniversityProgram VWF (Vector Waveform File) y complete el diagrama de formas de onda de laFigura 9 ( EN_1s y Q_PRESCALER) en la que tendrá que comprobar el correcto funcionamiento.

Figura 9. Diagrama de formas de onda para la simulación del móduloPrescaler.

    - Módulo Marcha-Paro.

Cuestión 9 - Añada los ficherosflipflop_D.vhd y flipflop_T.vhd, incluidos en la práctica, al proyecto (Project ->Add/Remove Files in Project…) y cree para cada uno su símbolo correspondiente. - Cree un nuevo esquemático (File –> New ->Design Files > Block Diagram/Schematic File) tal y como se muestra en laFigura 10, incluyendo los símbolos de los biestables creados anteriormente, y salve el fichero con el nombre stop_go.bdf. - Realice una simulación temporaldel funcionamiento del módulo Marcha-Parocreando un fichero de simulación stop_go.vwf, mediante la opción de UniversityProgram VWF (Vector Waveform File) y complete el diagrama de formas de onda de laFigura 11( QN_D, CE_T y OUT) en la que tendrá que comprobar el correcto funcionamiento.

Figura 11. Diagrama de formas de onda para la simulación del módulo Marcha-Paro.

    - Diseño Completo. Esquema Final.

Cuestión 10 - Completeel esquema de laFigura 13para que implemente la funcionalidad del diseño completo. El nombre del fichero que almacena el esquema debe ser PR4_GRPX_PY.bdf. - Complete el cronograma de laFigura 14 - (COUNT, SEG_A, SEG_B, SEG_C, SEG_D, SEG_E, SEG_F y SEG_G) correspondiente a la simulación funcional del diseño completo. Guarde el fichero vwf con el nombre PR4_GPRX_PY.vwf. Recuerda que, en los nombres anteriores, X representa el nombre del grupo de laboratorio e Y el identificador del puesto dentro del laboratorio.

Figura 14. Diagrama de formas de ondas del diseño final.

Para que la simulación no genere problemas con el nuevo nombre hay que restaurar los valores por defecto (Restore Defaults) en la ventana de opciones de simulación (Simulation ->SimulationOptions) y salvar tanto la configuración como el fichero .vwf antes de lanzar la simulación.